核裂变能专项合作任务申报指南

# 一、大流量高温熔盐泵工艺设计、制造及验证

研究内容：面对百兆瓦级钍基熔盐堆回路设备流量和结构尺寸大幅增加、紧凑度和运行可靠性等技术指标进一步提升的要求，开发具有免维护、无润滑、全密封的大流量悬臂熔盐泵，攻克耐辐照、耐高温、耐腐蚀电机、高温熔盐蒸汽控制和气隙耦合特性分析、屏蔽体制造、热变形控制、集成磁悬浮轴承、整机多目标多学科优化设计、熔盐介质水力性能评估和可靠性评价等关键技术问题；通过熔盐泵验证样机和大流量熔盐泵工程样机制造，并在高温熔盐介质测试平台上完成热态介质测试、优化与验证，完成耐辐照、耐高温、耐腐蚀的熔盐堆大流量主泵研制定型。

交付成果：

实物成果：熔盐泵验证样机1台（套）、大流量熔盐泵工程样机1台（套）；

文件成果：耐辐照、耐高温、耐腐蚀的熔盐堆大流量主泵定型资料。

考核指标：设计温度（熔盐介质）≥700℃；电机线圈耐辐照、绝缘等级C级（耐温≥260℃）；熔盐泵验证样机流量≥350 m3/h，扬程≥20m；大流量熔盐泵工程样机流量≥2600 m3/h，扬程≥20m，振动烈度评价（轴承机壳处）A级（GB/T29531-2013标准），空气中噪声评价A级（GB/T29529-2013），密封允许泄漏率≤10-5Pa∙m³/s，泵寿命≥30年。

组织方式： 联合研发

中央财政预算额度： 2700万元。要求配套经费比例不低于1:1

联系方式：张健宇18017914628